Simulationsprogramm ASM

- Simulieren Sie die Absenkung für die gegebenen Punkte im Abstand r und die Zeiten t infolge einer Wasserförderung V im Brunnen für folgenden Grundwasserleiter und stellen Sie das Ergebnis grafisch dar:
k=1⋅10−3ms; M=10m; S=0,001; a=ST=0,1sm2; r0=0,25m; V=0,015m2s;hn=16m;r=5m; 10m; 20m; 50mt=1min; 2min; 5min; 10min; 20min; 30min; 45min; 60min; 90min; 120min

- Simulieren Sie für den o.g. Grundwasserleiter die Absenkung im Punkt r=10m alle 10 Minuten bis maximal 100 Minuten, wenn der Volumenstrom des Förderbrunnens folgender Zeitstaffelung unterliegt, und stellen Sie das Ergebnis grafisch dar:

| Volumenstrom m3s | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Förderbeginn min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

- In einem Grundwasserleiter in der Nähe eines Flusses soll eine Baugrube abgesenkt werden. Die Mitte der Baugrube ist 100m vom Fluss entfernt, die Entwässerungsbrunnen 80m. Es sind drei Brunnen parallel zum Fluss angeordnet, die jeweils 25mvoneinander entfernt sind. Die Brunnen besitzen einen Durchmesser von r0=0,3m und fördern mit jeweils V=0,015ms.

Der Fluss besitzt eine Breite von B=20mund eine Kolmationsschicht von

k'=3⋅10−6ms; M'=1m.

Der Grundwasserleiter hat folgende Eigenschaften: 
k=5⋅10−4ms; n0=0,20; hn=15m; M=20m

Wird nach 10 Tagen im Zentrum der Baugrube die Zielabsenkung von 2,5merreicht?

- Überprüfen Sie mittels des Simulationsprogramms ASM, ob der Mittelpunkt der Baugrube nach einer Zeit von 7 Tagen bei einer Förderleistung von V=0,01m3s, r0=0,30m mit einer Sicherheit von 0,5m entwässert wird.

- Aus einem Brunnen, der an einem idealen Fluss liegt Br(100m,500m) wird ein konstanter Volumenstrom von 25ls gefördert. Der Brunnen hat einen Radius von r0=0,35m.
 Der Grundwasserleiter ist durch folgende Parameter gekennzeichnet: 
hn=15m; M=17m; k=1⋅10−3ms; S0=0,0002; n0=0,25
Simulieren Sie den stationären Endzustand (Anteil der zeitlichen Funktionalität soll kleiner als 0,01 sein) für den Punkt P(600m,200m). Ab wann ist mit ihm zu rechnen?