Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:		02.08.07

Zeit:		3. + 4. DS (11:10 Uhr bis 14:30 Uhr)

Ort:		POT 81H

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Prüfungs-Nr:						Matrikel-Nr:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel (keine Taschenrechner) geschrieben.

1.)

Was verstehen Sie unter folgenden Matrixausdrücken:

AT; A−1; E

2.)

Beschreiben Sie die Lösungsschritte zur Lösung eines Gleichungssystems nach der Methode X=A−1⋅R

3.)

Welche Einschränkungen gibt es bei der Verwendung des Cholesky-Verfahrens zur Lösung von Gleichungssystemen?

Lösen Sie das Gleichungssystem nach dem Cholesky-Verfahren,

9x+2y62x+8y10

4.)

Die räumliche Temperaturverteilung entspricht einem Potentialfeld. Folgende Potentialgleichung soll gelten:

T=y−22+2x2+5

- Skizzieren Sie die Äquipoteniallinien im Bereich von T=0oC bis 10oC mit einer Schrittweite T =5 grd für die Koordinaten 0m≤x≤3m.

- Berechnen Sie den Temperaturgradienten am Punkt P(2,2); bestimmen Sie den Betrag und den Richtungswinkel und zeichnen Sie diesen in das Bild nach a) mit ein.

- Ist dieses Feld quell- und senkenfrei?

5.)

Berechnen Sie mittels des kubischen Newton’schen Interpolationsverfahrens den Konzentrationswert an der Stelle x=2,5km , wenn folgende Werte gelten:

| x in km | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C in mg/l | 8 | 4 | 2 | 1 |

6.)

Beschreiben Sie die Besonderheiten des Spline-Verfahren.

- 2 -

- 2 -

7.)

Zwei Körper mit unterschiedlicher Temperatur (T1 und T2) werden verbunden. Der Wärmeübergang wird durch den thermischen Übergangswiderstand Rtherm, die Wärmemenge durch die Wärmekapazität (W1 und W2) der Körper bestimmt.

Zeichnen Sie dafür das thermische Blockschema und stellen Sie die dazugehörige Differentialgleichung für die Änderung der Temperatur T(t) auf.

8.)

Für den mikrobiologischen Abbau kann die Langmuir-Kinetik angesetzt werden. Dies führt bei einem Abbau 1. Ordnung zu der Differentialgleichung

dCdt=−λC

λ ist dabei die Abbaurate.

a) Skizzieren Sie den prinzipiellen Zeitverlauf der Konzentrationsänderung

Berechnen Sie die Konzentration nach 10 Tagen, wenn λ=5d−1, sowie die Konzentration Ct=0=10mg/l beträgt. Benutzen Sie dazu:

b) die Methode der Laplace-Transformation und

Lfn(t)=pnF(p)−f(0)pn−1−f'(0)pn−2−...−f(n−2)(0)p−f(n−1)(0)

c) das Euler-Verfahren (mit h = 10 d)

9.)

Berechnen Sie die Absenkung im GWBR mittels der analytischen Lösung nach Theis für den Zeitpunkt t=10h, wenn im Brunnen 5h lang ein Vomlumenstrom von 0,1m3/s gefördert wird und anschließend die Pumpen abgeschaltet werden.

ht=o=10m; M=15m; r=10m; k=0,0001ms; S0=0,0001m−1; n0=0,20

- 3 -

- 3 –

10.)

In einer Niederung soll mittels eines Deichbauwerkes ein Flachlandspeicher errichtet werden.

Deich: k=0,0001ms; n0=0,20; S0=0,0001m−1

Dichtungsmaterial:k=1⋅10−8ms; n0=0,10; S0=0,0001m−1

a) Entwickeln Sie ein einfaches ortsquantisiertes Schema auf der Basis der FDM zur Abschätzung der Strömungsprozesse

b) Zeichnen Sie den ungefähren Verlauf der Grundwasseroberfläche in das obige Bild ein.

c) Stellen Sie das Gleichungssystem zur Berechnung für das Schema nach a) auf.

d) Stellen Sie eine (1 !) Gleichung für die Berechnung der Wassermenge auf, die durch den Deich pro Meter Deichlänge fließt.

e) Berechnen Sie die Wassermenge mit gerundeten Zahlenwerten.

11.)

Mittels Säulendurchlaufversuchen ist das Transportverhalten des Bodens für einen bestimmten Schadstoff ermittelt worden. Als Eingangssignal ist ein Impuls (Dirac-Impuls) verwendet worden. Welche von den drei Arten des Übertragungsverhaltens erhält man am Auslauf der Säule, wenn das Verhalten der Säule als Black-Box betrachtet wird.

12.)

Bei einem anderen Säulendurchlaufversuch hat man folgende Konzentrationen am Ausgang gemessen, nachdem die Säule mit einem Impuls von einer Dauer von10 d beauflagt wurde.

| t in d | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C in mg/l | 0 | 15 | 45 | 55 | 45 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 |

Prognostizieren Sie mittels des Faltungsintegrales die Konznetration aus Auslauf der Säule, nach einer Zeit von 600 d wenn folgende Eingangskonzentrationen gemessen wurden.

| t in d | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C in mg/l | 100 | 80 | 70 | 60 | 70 |  |

|  Mantis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0E+00 | 0,2194 | 0,0496 | 0,0143 | 0,00378 | 0,00115 | 3,60 10-4 | 1,16 10-4 | 3,77 10-5 | 1,24 10-5 |
| 1,0E-01 | 1,8229 | 1,2227 | 0,9057 | 0,7024 | 0,5598 | 0,4544 | 0,3738 | 0,3106 | 0,2602 |
| 1,0E-02 | 4,0379 | 3,3547 | 2,9591 | 2,6813 | 2,4679 | 2,2953 | 2,1508 | 2,0269 | 1,9187 |
| 1,0E-03 | 6,3315 | 5,6394 | 5,2349 | 4,9482 | 4,7261 | 4,5448 | 4,3916 | 4,2591 | 4,1423 |
| 1,0E-04 | 8,6332 | 7,9402 | 7,5348 | 7,2472 | 7,0242 | 6,8420 | 6,6879 | 6,5545 | 6,4368 |
| 1,0E-05 | 10,9357 | 10,2426 | 9,8371 | 9,5495 | 9,3263 | 9,1440 | 8,9899 | 8,8563 | 8,7386 |
| 1,0E-06 | 13,2383 | 12,5451 | 12,1397 | 11,8520 | 11,6289 | 11,4465 | 11,2924 | 11,1589 | 11,0411 |
| 1,0E-07 | 15,5409 | 14,8477 | 14,4423 | 14,1546 | 13,9314 | 13,7491 | 13,5950 | 13,4614 | 13,3437 |
| 1,0E-08 | 17,8435 | 17,1503 | 16,7449 | 16,4572 | 16,2340 | 16,0517 | 15,8976 | 15,7640 | 15,6462 |
| 1,0E-09 | 20,1460 | 19,4529 | 19,0474 | 18,7598 | 18,5366 | 18,3543 | 18,2001 | 18,0666 | 17,9488 |
| 1,0E-10 | 22,4486 | 21,7555 | 21,3500 | 21,0623 | 20,8392 | 20,6569 | 20,5027 | 20,3692 | 20,2514 |
| 1,0E-11 | 24,7512 | 24,0581 | 23,6526 | 23,3649 | 23,1418 | 22,9595 | 22,8053 | 22,6718 | 22,5540 |
| 1,0E-12 | 27,0538 | 26,3607 | 25,9552 | 25,6675 | 25,4444 | 25,2620 | 25,1079 | 24,9744 | 24,8566 |

Tabelle :	Brunnenfunktion W() für den Wertebereich 9 bis10-12

| Nr. | F(p) | f(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1p | 1 |
| 3 | 1pn | tn−1(n−1)! |
| 4 | 1(p−α)n | tn−1(n−1)!eαt |
| 5 | 1(p−α)(p−β) | eβt−eαtβ−α |
| 6 | p(p−α)(p−β) | βeβt−αeαtβ−α |
| 7 | αp2+α2 | sinαt |
| 8 | αcosβ+psinβp2+α2 | sin(αt+β) |
| 9 | pp2+α2 | cosαt |
| 10 | pcosβ−αsinβp2+α2 | cos(αt+β) |
| 11 | αp2−α2 | sinhαt |
| 12 | pp2−α2 | coshαt |
| 13 | p2+2α2p(p2+4α2) | cos2αt |
| 14 | 2α2p(p2+4α2) | sin2αt |