Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:	27.07.2000

Zeit:		2. und 3. DS (09:20 Uhr bis 12:30 Uhr)

Ort:		Beyer-Bau 81

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Matrikel-Nr.						Planungsgruppe:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel geschrieben.

1.)

Berechnen Sie mittels der Theis’schen Brunnengleichung die Wirkung einer Grundwasseranreicherungsanlage auf folgende schematische Grundwassergewinnungssanlage.

- Berechnen Sie den Wasserstand im Pegelbeobachtungsrohr nach einer Pumpzeit von 2 Tagen

- Berechnen Sie für den stationären Endzustand dieser Anlage, ob für die Unterwassermotorpumpe die Gefahr des Trockenlaufens besteht.

Näherung: Wasserstand im Brunnen ungefähr dem Wasserstand im GWL in 0,50 m Entfernung.

Gegeben:	VBr = 0,01 m3/s, VInf = 0,005 m3/s, S0 = 0,0001, n0=0,25, k = 0,001 m/s

M = 15 m, hn = 10 m

- 2 -

- 2 -

2.)

Lösen Sie für den stationären Endzustand die Aufgabe 1 mittels der Methoden der numerischen Simulation.

- Stellen Sie ein geeignetes eindimensionales Diskretisierungschema auf. Berücksichtigen Sie dabei, dass der Grundwasserleiter nach rechts als unendlich (100 m) ausgedehnt zu betrachten ist.

- Stellen Sie für das Schema das entsprechende Gleichungssystem auf. Die betrachtete reite des Strömungsregimes soll b = 20 m betragen.

- Berechnen Sie für den stationären Endzustand die Wasserhöhe am Pegelbeobachtungsrohr.

3.)

In einem eindimensionalen Grundwasserleiter (parallele Grabenanströmung) soll am Punkt Px die Absenkung berechnet werden (siehe Schema). Die betrachtete Strömungsbreite soll b sein.

Stellen Sie für die Absenkung s am Punkt P(x) die Differentialgleichung auf. Benutzen Sie dafür ein vereinfachtes Blockschaltbild.

- 3 -

- 3 -

4.)

Bei einem Pumpversuch sind folgende Absenkungen ermittelt wurden.

- Ermitteln Sie zu diesem Prozess die Übergangsfunktion.

- Welche Absenkung ist zu erwarten, wenn diese Brunnenanlage mit einer Leistung von 
V= 0,01 m3/s betrieben wird.

5.)

Für die Betrachtung von Schadstoffausbreitungen wird auch folgende DGL verwendet. Lösen Sie diese DGL mittels der Methode der Laplace-Transformation. Die Anfangskonzentration soll c(t=0) = 0 sein und die Störfunktion ceing ein Sprungsignal mit der Höhe von 100 mg/l.

dc/dt + a c = ceing

6.)

Prognostizieren Sie die Schadstoffkonzentration in der Fassung eines Wassewerkes unter Verwendung des Faltungsintegrales, wenn folgende Meßwerte bekannt sind.

| CKontrollpegel in mg/l | 14,5 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 16,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFassung gemessen in mg/l | 8,5 | 10,0 | 11,4 | 14,0 | 14,1 |  |
| CFassung Prognose in mg/l |  |  |  |  |  | ? |
| Zeit / d | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |

Berechnen Sie für den achten Zeitschritt die zu erwartende Temperatur in der Fassung. Benutzen Sie dazu ein System mit einer dreigliederigen Gewichtsfunktion