Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:		18.07.2005

Zeit:		3. und 4. DS (11:10 Uhr bis 14:30 Uhr)

Ort:		HS Anorg. Chemie

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Prüfungs-Nr:						Matrikel-Nr:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel (keine programmierbaren Taschenrechner) geschrieben.

1.)

Der Grundwasserstand einer Grabenanströmung im Grundwasserleiter soll durch folgende geometrische Gleichung zR=y−x beschrieben werden.

- Skizzieren Sie die Hydroisohypsen im Bereich von zR=0m bis 5m mit einer Schrittweite zR =1m für die Koordinaten 0m≤x≤10m.

- Berechnen Sie die Filtergeschwindigkeit mit k=0,0001ms-1 am Punkt P(5,5); bestimmen Sie den Betrag und den Richtungswinkel

- Ist dieses Feld quell- und senkenfrei?

2.)

Bei einem statischen Batch-Versuch wird eine Bodenprobe mit einem Volumen VB in einem Becherglas mit Wasser VH20 in Berührung gebracht. Die Schadstoffkonzentration im Boden soll CB= 125mgl-1 betragen, die im Wasser zum Zeitpunkt t=0 CH20t=0=0mgl-1. In erster Näherung wird sich ein Schadstofftransport aus dem Boden in das Wasser auf Grund der Diffusion einstellen.

- Stellen Sie für den Konzentrationsverlauf im Wasser die Differentialgleichung auf. Das Wasser/Feststoffverhältnis (W/F=1) soll gleich eins sein. Der Diffussionswiderstand RDiff ist gegeben.

- Gegeben:	mqu=125mg, VB=VH2O=1l

- RDiff

- 2 -

. - 2 -

3.)

Für das Zeitverhalten der Temperaturverteilung im Boden soll folgende DGL gelten:

RCdTdt+T=TFL, wobei RC eine Zeitkonstante und TFl konstant sein sollen. RC = 1 d K-1 , TFl = 310K

Die Anfangstemperatur soll Tt=0 = 273K sein.

- Lösen Sie die DGL mittels der analytischen Methoden und berechnen Sie die Temperaturänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.

- Lösen Sie die DGL mittels der Methode der Laplace-Transformation und berechnen Sie die Temperaturänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.	
Lfn(t)=pnF(p)−f(0)pn−1−f'(0)pn−2−⋅⋅⋅⋅−f(n−2)(0)p−f(n−1)(0)

- Lösen Sie die DGL mittels Euler-Verfahrens (mit h = 0,2 d) und berechnen Sie die Temperaturänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.

- Skizzieren Sie den prinzipiellen Zeitverlauf der Temperaturänderung

4.)

Berechnen Sie die Absenkung am Pegel für den Zeitpunkt t = 15 h, wenn im Brunnen 10 h lang ein Volumenstrom von 0,1 m3/s gefördert wird und anschließend die Pumpe abgeschaltet werden.

Gegeben:	ht=0 = 40 m, M = 50 m, k = 0,0001 m/s, S0 = 0,0001m-1, n0 = 0,25

5.)

Für einen Flachlandspeicher soll entsprechend dem vereinfachten Schema ein Deichbauwerk errichtet werden.

- Entwickeln Sie ein einfaches, diskretisiertes Schema zur Abschätzung der Strömungsprozesse im Deich.

- Wie viel Wasser fließt pro Meter Deichlänge in das Poldergebiet?

Deich:		k = 10-5 m/s, n0 = 0,15, S = 0,0002;

Dichtungsmaterial	k = 10-6 m/s; n0 = 0,20; S = 0,0001

Prüfungsteil „Wasserwirtschaftliche Informationsverarbeitung“

(für SG „Abfallwirtsch. und Altlasten“: Bewertung mit Zensur;

für alle anderen SG bei Bewertung mit ≥ 50% plus Anwesenheit laut Liste erfolgt Anerkennung als wahlobligatorische Lehrleistung)

- Im Simulationsprogramm ASM kann man aus dem Verlauf der Äquipotentiallinen auf verschiedene Modelleigenschaften schließen.	
Wie verlaufen diese Linien am Rand des Modells? Begründen Sie Ihre Aussage.

- Was verstehen Sie im Simulationsprogramm ASM unter:	
a)	Pump-/Zeitintervall	
b)	Zeitschritte innerhalb des Pump-/Zeitintervall?	
c)	Wozu dient der Multiplikationsfaktor für die Zeitschrittlänge innerhalb eines Pump-/Zeitintervalls?

- In eine topografische Karte sind Isohypsenlinien eingezeichnet. Diese haben eine Verbindung zu den hydraulischen Eigenschaften des Flusses.	
Beschreiben Sie die hydraulische Wirkung des Flusses, wenn die Isohypsen und der Fluss einen Winkel von:	
0 Grad, 33 Grad und 90 Grad	
bilden.

- In dem Simulationsprogramm CAE-Grundwasser tritt die Bezeichnung „Spiegelung“ in Menuefenstern auf.	
Nach welchem mathematischen Verfahren arbeitet dieses Programmsystem?	
In welchem Zusammenhang steht hier der Begriff „Spiegelung“?

- Wozu dient das Programmsystem „SURFER“?	
Wozu wird innerhalb dieses Programmsystem das Krigging-Verfahren eingesetzt?

- Was verstehen Sie unter Schleifen im Zusammenhang mit Programmiersprachen?	
Wie werden diese durch die Programmiersprache VisualBasic realisiert?

- Warum benutzt man bei der Entwicklung von Programmen unterschiedliche internen Variablentypen?
Nennen und charakterisieren Sie mindestens drei Typbezeichnungen.

|  Mantis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0E+00 | 0,2194 | 0,0496 | 0,0143 | 0,00378 | 0,00115 | 3,60 10-4 | 1,16 10-4 | 3,77 10-5 | 1,24 10-5 |
| 1,0E-01 | 1,8229 | 1,2227 | 0,9057 | 0,7024 | 0,5598 | 0,4544 | 0,3738 | 0,3106 | 0,2602 |
| 1,0E-02 | 4,0379 | 3,3547 | 2,9591 | 2,6813 | 2,4679 | 2,2953 | 2,1508 | 2,0269 | 1,9187 |
| 1,0E-03 | 6,3315 | 5,6394 | 5,2349 | 4,9482 | 4,7261 | 4,5448 | 4,3916 | 4,2591 | 4,1423 |
| 1,0E-04 | 8,6332 | 7,9402 | 7,5348 | 7,2472 | 7,0242 | 6,8420 | 6,6879 | 6,5545 | 6,4368 |
| 1,0E-05 | 10,9357 | 10,2426 | 9,8371 | 9,5495 | 9,3263 | 9,1440 | 8,9899 | 8,8563 | 8,7386 |
| 1,0E-06 | 13,2383 | 12,5451 | 12,1397 | 11,8520 | 11,6289 | 11,4465 | 11,2924 | 11,1589 | 11,0411 |
| 1,0E-07 | 15,5409 | 14,8477 | 14,4423 | 14,1546 | 13,9314 | 13,7491 | 13,5950 | 13,4614 | 13,3437 |
| 1,0E-08 | 17,8435 | 17,1503 | 16,7449 | 16,4572 | 16,2340 | 16,0517 | 15,8976 | 15,7640 | 15,6462 |
| 1,0E-09 | 20,1460 | 19,4529 | 19,0474 | 18,7598 | 18,5366 | 18,3543 | 18,2001 | 18,0666 | 17,9488 |
| 1,0E-10 | 22,4486 | 21,7555 | 21,3500 | 21,0623 | 20,8392 | 20,6569 | 20,5027 | 20,3692 | 20,2514 |
| 1,0E-11 | 24,7512 | 24,0581 | 23,6526 | 23,3649 | 23,1418 | 22,9595 | 22,8053 | 22,6718 | 22,5540 |
| 1,0E-12 | 27,0538 | 26,3607 | 25,9552 | 25,6675 | 25,4444 | 25,2620 | 25,1079 | 24,9744 | 24,8566 |

Tabelle :	Brunnenfunktion W() für den Wertebereich 9 bis10-12

| Nr. | F(p) | f(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1p | 1 |
| 3 | 1pn | tn−1(n−1)! |
| 4 | 1(p−α)n | tn−1(n−1)!eαt |
| 5 | 1(p−α)(p−β) | eβt−eαtβ−α |
| 6 | p(p−α)(p−β) | βeβt−αeαtβ−α |
| 7 | αp2+α2 | sinαt |
| 8 | αcosβ+psinβp2+α2 | sin(αt+β) |
| 9 | pp2+α2 | cosαt |
| 10 | pcosβ−αsinβp2+α2 | cos(αt+β) |
| 11 | αp2−α2 | sinhαt |
| 12 | pp2−α2 | coshαt |
| 13 | p2+2α2p(p2+4α2) | cos2αt |
| 14 | 2α2p(p2+4α2) | sin2αt |