Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:		22.11.2004

Zeit:		4. und 5. DS (13:30 Uhr bis 16:20 Uhr)

Ort:		DB 68

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Prüfungs-Nr:						Matrikel-Nr:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel geschrieben.

1.)

Der Grundwasserstand einer Grabenanströmung im Grundwasserleiters soll durch folgende geometrische Figur beschrieben werden.

zR=y+3x

- Skizzieren Sie die Hydroisohypsen im Bereich von 1m bis 5m mit einer Schrittweite 1m.

- Berechnen Sie die Filtergeschwindigkeit mit k=0,0001ms-1 am Punkt P(5,5); bestimmen Sie den Betrag und den Richtungswinkel

- Ist dieses Feld quell- und senkenfrei?

2.)

Die Auffüllung der Restlöcher ehemaliger Braunkohlentagebaue wird mit einer Fremdeinspeisung beschleunigt.

- Stellen Sie für den Auffüllvorgang h(t), ohne Berücksichtigung des Grundwasserleiters und ohne andere hydraulische Einflüsse die Differentialgleichung auf (ht=0 = 0).

- Gegeben:	hFL= hFl mittel sin (2 t/360)	(t in Tage)

- Rhydr, A

3.)

Für das Zeitverhalten der Temperaturverteilung im Boden soll folgende DGL gelten:

RCdTdt=TFL, wobei RC eine Zeitkonstante und TFl konstant sein sollen. RC = 1 d-1 , TFl = 310K

Die Anfangstemperatur soll TFlt=0 = 273K sein.

- Lösen Sie die DGL mittels der analytischen Methoden und berechnen Sie die Temperaturänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.

- Lösen Sie die DGL mittels der Methode der Laplace-Transformation und berechnen Sie die Temperaturänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.	
Lfn(t)=pnF(p)−f(0)pn−1−f'(0)pn−2−⋅⋅⋅⋅−f(n−2)(0)p−f(n−1)(0)

- Lösen Sie die DGL mittels Euler-Verfahrens (mit h = 0,2 d) und berechnen Sie die Temperaturänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.

- Skizzieren Sie den prinzipiellen Zeitverlauf der Temperaturänderung

- 2 -

- 2 -

4.)

Berechnen Sie die Absenkung am Pegel für den Zeitpunkt t = 15 h, wenn im Brunnen 10 h lang ein Volumenstrom von 0,1 m3/s gefördert wird und anschließend die Pumpe abgeschaltet werden.

Gegeben:	ht=0 = 40 m, M = 50 m, k = 0,0001 m/s, S0 = 0,0001m-1, n0 = 0,25

5.)

Für einen Flachlandspeicher soll entsprechend dem vereinfachten Schema ein Deichbauwerk errichtet werden.

- Entwickeln Sie ein einfaches, diskretisiertes Schema zur Abschätzung der Strömungsprozesse im Deich.

- Ermitteln Sie die Zeit, nach welcher sich ein stationäres Strömungsregime eingestellt hat, wenn das Oberwasser lange Zeit 5 m erreicht hat.

- Wie viel Wasser fließt pro Meter Deichlänge in das Poldergebiet?

Deich:		k = 10-5 m/s, n0 = 0,15, S = 0,0002;

Dichtungsmaterial	k = 10-6 m/s; n0 = 0,20; S = 0,0001

6.)

Prognostizieren Sie die Schadstoffkonzentration in der Fassung eines Wassewerkes unter Verwendung des Faltungsintegrales, wenn folgende Messwerte bekannt sind.

| CKontrollpegel in mg/l | 14,5 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 16,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFassung gemessen in mg/l | 8,5 | 10,0 | 11,4 | 14,0 | 14,1 |  |
| CFassung Prognose in mg/l |  |  |  |  |  | ? |
| Zeit / d | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Berechnen Sie für den achten Zeitschritt die zu erwartende Temperatur in der Fassung. Benutzen Sie dazu ein System mit einer dreigliederigen Gewichtsfunktion

|  Mantis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0E+00 | 0,2194 | 0,0496 | 0,0143 | 0,00378 | 0,00115 | 3,60 10-4 | 1,16 10-4 | 3,77 10-5 | 1,24 10-5 |
| 1,0E-01 | 1,8229 | 1,2227 | 0,9057 | 0,7024 | 0,5598 | 0,4544 | 0,3738 | 0,3106 | 0,2602 |
| 1,0E-02 | 4,0379 | 3,3547 | 2,9591 | 2,6813 | 2,4679 | 2,2953 | 2,1508 | 2,0269 | 1,9187 |
| 1,0E-03 | 6,3315 | 5,6394 | 5,2349 | 4,9482 | 4,7261 | 4,5448 | 4,3916 | 4,2591 | 4,1423 |
| 1,0E-04 | 8,6332 | 7,9402 | 7,5348 | 7,2472 | 7,0242 | 6,8420 | 6,6879 | 6,5545 | 6,4368 |
| 1,0E-05 | 10,9357 | 10,2426 | 9,8371 | 9,5495 | 9,3263 | 9,1440 | 8,9899 | 8,8563 | 8,7386 |
| 1,0E-06 | 13,2383 | 12,5451 | 12,1397 | 11,8520 | 11,6289 | 11,4465 | 11,2924 | 11,1589 | 11,0411 |
| 1,0E-07 | 15,5409 | 14,8477 | 14,4423 | 14,1546 | 13,9314 | 13,7491 | 13,5950 | 13,4614 | 13,3437 |
| 1,0E-08 | 17,8435 | 17,1503 | 16,7449 | 16,4572 | 16,2340 | 16,0517 | 15,8976 | 15,7640 | 15,6462 |
| 1,0E-09 | 20,1460 | 19,4529 | 19,0474 | 18,7598 | 18,5366 | 18,3543 | 18,2001 | 18,0666 | 17,9488 |
| 1,0E-10 | 22,4486 | 21,7555 | 21,3500 | 21,0623 | 20,8392 | 20,6569 | 20,5027 | 20,3692 | 20,2514 |
| 1,0E-11 | 24,7512 | 24,0581 | 23,6526 | 23,3649 | 23,1418 | 22,9595 | 22,8053 | 22,6718 | 22,5540 |
| 1,0E-12 | 27,0538 | 26,3607 | 25,9552 | 25,6675 | 25,4444 | 25,2620 | 25,1079 | 24,9744 | 24,8566 |

Tabelle :	Brunnenfunktion W() für den Wertebereich 9 bis10-12

| Nr. | F(p) | f(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1p | 1 |
| 3 | 1pn | tn−1(n−1)! |
| 4 | 1(p−α)n | tn−1(n−1)!eαt |
| 5 | 1(p−α)(p−β) | eβt−eαtβ−α |
| 6 | p(p−α)(p−β) | βeβt−αeαtβ−α |
| 7 | αp2+α2 | sinαt |
| 8 | αcosβ+psinβp2+α2 | sin(αt+β) |
| 9 | pp2+α2 | cosαt |
| 10 | pcosβ−αsinβp2+α2 | cos(αt+β) |
| 11 | αp2−α2 | sinhαt |
| 12 | pp2−α2 | coshαt |
| 13 | p2+2α2p(p2+4α2) | cos2αt |
| 14 | 2α2p(p2+4α2) | sin2αt |