Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:	15.07.2002

Zeit:		3. und 4. DS (11:10 Uhr bis 14:30 Uhr)

Ort:		Hüllse-Bau 186

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Matrikel-Nr.						Planungsgruppe:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel geschrieben.

1.)

Gegeben ist das Feld in der Wasserstände in einem Grundwasserleiter

h = x⋅y+y⋅z+x⋅z; k = 10−4 ms; grad−k = 0

- Bestimmen Si die Filtergeschwindigkeit (Vektor und Betrag)

- Gibt es Quellen- und Senkenaktivität im Grundwasserleiter?

- Ist die Strömung im Grundwassereliter wirbelfrei?

2.)

Lösen Sie folgende DGL

h+h = 1 mit h(0)=1 und h(0)=0

- auf analytischem Weg

- mittels der Laplace-Transformation

Lfn(t)=pnF(p)−f(0)pn−1−f'(0)pn−2−⋅⋅⋅⋅−f(n−2)(0)p−f(n−1)(0)

3.)

a.)	Berechnen Sie auf analytischem Weg die Geschwindigkeit v (Konvektion) für den Zeitpunkt 120 min, mit der der Schadstoff vom Punkt A r = 50 m nach Punkt B r = 25 m wandert (Filtergeschwindigkeit soll gleich Transportgeschwindigkeit sein). Die Radien sind die Entfernung vom Brunnen.
k = 1*10-3 m/s; M = 10 m; S = 0.001; a = S/T = 0.1 s/m2; r0 = 0.25 m; V=0.015m3s; hn = 16 m; unendlich ausgedehnter Grundwasserleiter

- Schätzen Sie die Geschwindigkeit für den stationären Fall t = ∞ ab.

- 2 -

- 2 -

4.)

Berechnen Sie auf numerischen Weg die Geschwindigkeit v (Konvektion) für den Zeitpunkt 120 min, mit der der Schadstoff vom Punkt A r = 50 m nach Punkt B r = 25 m wandert (Filtergeschwindigkeit soll gleich Transportgeschwindigkeit sein).
k = 1*10-3 m/s; M = 10 m; S = 0.001; a = S/T = 0.1 s/m2; r0 = 0.25 m; V=0.015m3s; hn = 16 m;

Parallele Anströmung eines Flusses, Brunnen ist 100m vom Fluss...........;
Punkt A 50m und Punkt B 25m vom Brunnen entfernt.

5.)

Berechnen und stellen Sie grafisch mittels der Methode der Übertragungsglieder und einem Volumenstrom von V = 0,015 m3/s die Absenkungskurve für eine Förderleistung von V = 0.005 m3/s dar, wenn der Pumpversuch folgende Werte lieferte.

| Zeit in s | 320 | 426 | 564 | 743 | 976 | 1279 | 1673 | 2185 | 2850 | 3715 | 4839 | 6302 | 8202 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absenkung in m | .63 | .69 | .73 | .77 | .81 | .85 | .88 | .92 | .96 | .99 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.14 |

6.)

Die experimentelle Messung eines Säulendurchlaufversuches lieferte als Impulsantwortfunktion folgende Werte

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g() | 0 | 0 | 0,27 | 0,23 | 0,083 | 0,033 | 0,003 | 0 |

Die Eingangskonzentration, die auf die Säule gegeben wird hat folgende Werte

| Zeit/min = tn | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cn /mg/l | 30 | 50 | 80 | 60 | 100 | 50 | 10 | 0 |

Berechnen Sie die zu erwartende Ausgangskonzentration zum Zeitpunkt t = 160 min.

7.)

Berechnen Sie mittels der Trapezformel die Gesamtmenge der auf die Säule in Aufgabe 5 aufgegebenen Konzentration.

|  Mantis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0E+00 | 0,2194 | 0,0496 | 0,0143 | 0,00378 | 0,00115 | 3,60 10-4 | 1,16 10-4 | 3,77 10-5 | 1,24 10-5 |
| 1,0E-01 | 1,8229 | 1,2227 | 0,9057 | 0,7024 | 0,5598 | 0,4544 | 0,3738 | 0,3106 | 0,2602 |
| 1,0E-02 | 4,0379 | 3,3547 | 2,9591 | 2,6813 | 2,4679 | 2,2953 | 2,1508 | 2,0269 | 1,9187 |
| 1,0E-03 | 6,3315 | 5,6394 | 5,2349 | 4,9482 | 4,7261 | 4,5448 | 4,3916 | 4,2591 | 4,1423 |
| 1,0E-04 | 8,6332 | 7,9402 | 7,5348 | 7,2472 | 7,0242 | 6,8420 | 6,6879 | 6,5545 | 6,4368 |
| 1,0E-05 | 10,9357 | 10,2426 | 9,8371 | 9,5495 | 9,3263 | 9,1440 | 8,9899 | 8,8563 | 8,7386 |
| 1,0E-06 | 13,2383 | 12,5451 | 12,1397 | 11,8520 | 11,6289 | 11,4465 | 11,2924 | 11,1589 | 11,0411 |
| 1,0E-07 | 15,5409 | 14,8477 | 14,4423 | 14,1546 | 13,9314 | 13,7491 | 13,5950 | 13,4614 | 13,3437 |
| 1,0E-08 | 17,8435 | 17,1503 | 16,7449 | 16,4572 | 16,2340 | 16,0517 | 15,8976 | 15,7640 | 15,6462 |
| 1,0E-09 | 20,1460 | 19,4529 | 19,0474 | 18,7598 | 18,5366 | 18,3543 | 18,2001 | 18,0666 | 17,9488 |
| 1,0E-10 | 22,4486 | 21,7555 | 21,3500 | 21,0623 | 20,8392 | 20,6569 | 20,5027 | 20,3692 | 20,2514 |
| 1,0E-11 | 24,7512 | 24,0581 | 23,6526 | 23,3649 | 23,1418 | 22,9595 | 22,8053 | 22,6718 | 22,5540 |
| 1,0E-12 | 27,0538 | 26,3607 | 25,9552 | 25,6675 | 25,4444 | 25,2620 | 25,1079 | 24,9744 | 24,8566 |

Tabelle :	Brunnenfunktion W() für den Wertebereich 9 bis10-12

| Nr. | F(p) | f(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1p | 1 |
| 3 | 1pn | tn−1(n−1)! |
| 4 | 1(p−α)n | tn−1(n−1)!eαt |
| 5 | 1(p−α)(p−β) | eβt−eαtβ−α |
| 6 | p(p−α)(p−β) | βeβt−αeαtβ−α |
| 7 | αp2+α2 | sinαt |
| 8 | αcosβ+psinβp2+α2 | sin(αt+β) |
| 9 | pp2+α2 | cosαt |
| 10 | pcosβ−αsinβp2+α2 | cos(αt+β) |
| 11 | αp2−α2 | sinhαt |
| 12 | pp2−α2 | coshαt |
| 13 | p2+2α2p(p2+4α2) | cos2αt |
| 14 | 2α2p(p2+4α2) | sin2αt |