Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:	13.08.1999			Zeit:	3. und 4. DS (11:10 Uhr bis 14:30 Uhr)

Ort:		Beyer-Bau 81

Prüfer:		PD Dr. Gräber

Name:			Vorname:		Matrikel-Nr.			Gruppe:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel geschrieben.

1.)

Berechnen Sie mittels der Theis’schen Brunnengleichung die Grundwasserstandsänderung nach 10 Tagen für folgende schematische Grundwasseranreichungsanlage.

Gegeben: V = 0,001 m3/s, S0 = 0,001, n0=0,25, k = 0,001 m/s

2.)

Aufgabe 1 soll mittels eines Tabellenkalkulationsprogrammes (z.B. Excel) gelöst werden. Ergänzen Sie die Tabelle und formulieren Sie die entsprechenden Formeleinträge, wenn die gegebenen Werte wie folgt verteilt sind:

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V-Pkt in m3/s | S0 | n0 | k-Wert in m/s | Ergebnis |
| 2 | 0,001 | 0,001 | 0,25 | 0,001 |  |

Bitte wenden

- 2 -

- 2 -

3.)

Der Grundwasserwiederanstieg und damit die Auffüllung der Restlöcher in den ehemaligen Braunkohlentagebaue dauert unter natürlichen Bedingungen zu lang. Deshalb wird mit einer konstanten Fremdeinspeisung der Auffüllvorgang (ht=0=0) beschleunigt.

- Stellen Sie für den Auffüllvorgang h(t), ohne Berücksichtigung des Grundwasserleiters und eventuellen Grundwasserneubildungsraten, die Differentialgleichung auf.

- Lösen Sie diese Differentialgleichung mittels analytischer Methoden.

- Beschreiben Sie die Lösung mittels numerischer Methoden.

- Überführen Sie diese Differentialgleichung mittels Laplace-Transformation in die Bildebene und lösen Sie diese Gleichung nach der gesuchten Größe auf.

4.)

Bestimmen Sie zu folgender Sprungantwort die Übergangsfunktion und die Übertragungsfunktion und deren Parametern, wenn als Eingangssignal ein Volumenstrom V = 0,015 m3/s gewirkt hat.

Nächste Seite

- 3 -

- 3 -

5.)

Prognostizieren Sie die Schadstoffkonzentration in der Fassung eines Wassewerkes unter Verwendung des Faltungsintegrales, wenn folgende Meßwerte bekannt sind.

| CKontrollpegel in mg/l | 14,5 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 17,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFassung gemessen in mg/l | 8,5 | 10,0 | 11,4 | 14,0 |  |
| CFassung Prognose in mg/l |  |  |  |  | ? |
| Zeit / d | 0 | 15 | 30 | 45 |  |

Skizzieren Sie den Berechnungsweg möglichst konkret, ohne Lösung eventueller Gleichungen, für den fünften Zeitschritt.