Prüfung (Nach- und Wiederholung)

Wasserwirtschaftliche Systemanalyse

- Aus 2 Brunnen an einem Fluß (ohne Kolmation und vollkommen) wird konstant je 25 l/s gefördert. Berechnen Sie die Absenkung am Punkt P nach einem Monat und den staionären Endzustand.

Kordinaten:	Brunnen 1:	x=750 m, y=100 m

Brunnen 2:	x=700 m, y=400 m

Punkt P:	x= 1000 m, y=500 m

hn = 15 m, n0 = 0,25, k=10-3 m/s,

- Berechnen Sie für das hydraulische Schema in Aufgabe 1 die Parameter der Übertragungsfunktion.

3.)	In einem Grundwasserbeobachtungsrohr wurden folgende Konzentrationen infolge eines Tracerversuches gemessen. Bei dem Tracerversuch wurden 50 kg NaCl innerhalb von 5 Stunden infiltriert.

Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des Gesamtsalztransportes im Pegelrohr, wenn folgende Einzelmeßwerte gewonnen wurden.

| t/d | CNaCl/mg |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1,5 |
| 7 | 1 |
| 9 | 0 |