Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:		30.11.2003

Zeit:		4. und 5. DS (13:00 Uhr bis 16:20 Uhr)

Ort:		Molier-Bau 213

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Prüfungs-Nr:						Matrikel-Nr:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel geschrieben.

1.)

Eine Schadstofffahne hat sich im Untergrund ausgebreitet. Die Verteilung des Schadstoffes entspricht im Wertebereich x ::= 0 bis 10 und y ::= 0 bis 10 folgender geometrischen Figur:

C(x,y)mg=125−2x−102+y−52

- Skizzieren Sie die Äquipotentiallinien für die Konzentrationswerte/mg im Bereich von  0 bis 125 mit einer Schrittweite 25.

- Berechnen Sie den Gradienten am Punkt P(5,10), bestimmen Sie den Betrag und den Richtungswinkel

2.)

Für die Wasserstandsreglung eines Bewässerungsgrabens wird eine Schwimmerreglung eingesetzt.

Stellen Sie die Differentialgleichungen auf, mit denen der Wasserstand H berechnet werden kann. Die Fläche des Behälters beträgt A. Der Volumenstrom Q ist abhängig vom Wasserstand H: Q = K Qmax (Hmax - H)

- 2 -

- 2 -

3.)

Für die Konzentrationsänderung C/mg durch Sorption von Schadstoffen an der Bodenmatrix soll folgende DGL gelten:

TC+AC=K, wobei T eine Zeitkonstante und K ein Sprungsignal sein sollen. T = 1 d-1 , K = 100; A=10

Die Konzentrationsänderung zum Zeitpunkt t=0 soll C(0) = 0 sein.

- Lösen Sie die DGL mittels der analytischen Methoden und berechnen Sie die Konzentrationsänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.

- Lösen Sie die DGL mittels der Methode der Laplace-Transformation und berechnen Sie die Konzentrationsänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.	
Lfn(t)=pnF(p)−f(0)pn−1−f'(0)pn−2−⋅⋅⋅⋅−f(n−2)(0)p−f(n−1)(0)

- Lösen Sie die DGL mittels Euler-Verfahrens (Rechteckregel mit h = 0,1 d) und berechnen Sie die Konzentrationsänderung für den Zeitpunkt t = 1 d.

- Skizzieren Sie den prinzipiellen Zeitverlauf der Konzentrationsänderung

4.)

Berechnen Sie mittels der Theis'schen Brunnengleichung den Volumenstrom, den Sie fördern müssen, damit am Pegel P(x,y) nach 24 Stunden der Wasserstand hsoll = 5 m erreicht ist.

ht=0 = 10 m, M = 15 m, k = 0,0001 m/s, S0 = 0,0001m-1, n0 = 0,25; k’= 0,000001 m/s; M’= 1 m

5.)

Berechnen Sie die Absenkung am Pegel für den Zeitpunkt t = 15 h, wenn im Brunnen 10 h lang ein Volumenstrom von 0,1 m3/s gefördert wird und anschließend die Pumpe abgeschaltet werden.

ht=0 = 10 m, M = 15 m, k = 0,0001 m/s, S0 = 0,0001m-1, n0 = 0,25

- 3 -

- 3 -

5.)

Für einen Flachlandspeicher soll entsprechend dem vereinfachten Schema ein Deichbauwerk errichtet werden.

- Entwickeln Sie ein einfaches, diskretisiertes Schema zur Abschätzung der Strömungsprozesse im Deich.

- Wie viel Wasser fließt pro Meter Deichlänge in das Poldergebiet?

Deich:		k = 10-5 m/s, n0 = 0,15, S0 = 0,0002m-1;

Dichtungsmaterial	k = 10-7 m/s; n0 = 0,20; S0 = 0,0001m-1

HW

5 m

5,5 m

0 m

Dichtung

Dichtung

4 m

0,5 m

0,2 m

6.)

Prognostizieren Sie die Temperatur in der Fassung einer Wärmepumpe unter Verwendung des Faltungsintegrales, wenn folgende Messwerte bekannt sind.

| TKontrollpegel in 0C | 14,5 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 16,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFassung gemessen in 0C | 8,5 | 10,0 | 11,4 | 14,0 | 14,1 |  |
| TFassung Prognose in 0C |  |  |  |  |  | ? |
| Zeit / d | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 |

Berechnen Sie für den achten Zeitschritt die zu erwartende Temperatur in der Fassung. Benutzen Sie dazu ein System mit einer dreigliedrigen Gewichtsfunktion

|  Mantis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0E+00 | 0,2194 | 0,0496 | 0,0143 | 0,00378 | 0,00115 | 3,60 10-4 | 1,16 10-4 | 3,77 10-5 | 1,24 10-5 |
| 1,0E-01 | 1,8229 | 1,2227 | 0,9057 | 0,7024 | 0,5598 | 0,4544 | 0,3738 | 0,3106 | 0,2602 |
| 1,0E-02 | 4,0379 | 3,3547 | 2,9591 | 2,6813 | 2,4679 | 2,2953 | 2,1508 | 2,0269 | 1,9187 |
| 1,0E-03 | 6,3315 | 5,6394 | 5,2349 | 4,9482 | 4,7261 | 4,5448 | 4,3916 | 4,2591 | 4,1423 |
| 1,0E-04 | 8,6332 | 7,9402 | 7,5348 | 7,2472 | 7,0242 | 6,8420 | 6,6879 | 6,5545 | 6,4368 |
| 1,0E-05 | 10,9357 | 10,2426 | 9,8371 | 9,5495 | 9,3263 | 9,1440 | 8,9899 | 8,8563 | 8,7386 |
| 1,0E-06 | 13,2383 | 12,5451 | 12,1397 | 11,8520 | 11,6289 | 11,4465 | 11,2924 | 11,1589 | 11,0411 |
| 1,0E-07 | 15,5409 | 14,8477 | 14,4423 | 14,1546 | 13,9314 | 13,7491 | 13,5950 | 13,4614 | 13,3437 |
| 1,0E-08 | 17,8435 | 17,1503 | 16,7449 | 16,4572 | 16,2340 | 16,0517 | 15,8976 | 15,7640 | 15,6462 |
| 1,0E-09 | 20,1460 | 19,4529 | 19,0474 | 18,7598 | 18,5366 | 18,3543 | 18,2001 | 18,0666 | 17,9488 |
| 1,0E-10 | 22,4486 | 21,7555 | 21,3500 | 21,0623 | 20,8392 | 20,6569 | 20,5027 | 20,3692 | 20,2514 |
| 1,0E-11 | 24,7512 | 24,0581 | 23,6526 | 23,3649 | 23,1418 | 22,9595 | 22,8053 | 22,6718 | 22,5540 |
| 1,0E-12 | 27,0538 | 26,3607 | 25,9552 | 25,6675 | 25,4444 | 25,2620 | 25,1079 | 24,9744 | 24,8566 |

Tabelle :	Brunnenfunktion W() für den Wertebereich 9 bis10-12

| Nr. | F(p) | f(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1p | 1 |
| 3 | 1pn | tn−1(n−1)! |
| 4 | 1(p−α)n | tn−1(n−1)!eαt |
| 5 | 1(p−α)(p−β) | eβt−eαtβ−α |
| 6 | p(p−α)(p−β) | βeβt−αeαtβ−α |
| 7 | αp2+α2 | sinαt |
| 8 | αcosβ+psinβp2+α2 | sin(αt+β) |
| 9 | pp2+α2 | cosαt |
| 10 | pcosβ−αsinβp2+α2 | cos(αt+β) |
| 11 | αp2−α2 | sinhαt |
| 12 | pp2−α2 | coshαt |
| 13 | p2+2α2p(p2+4α2) | cos2αt |
| 14 | 2α2p(p2+4α2) | sin2αt |