Prüfung „Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Ort:	Beyer-Bau 81

Termin:	15.08.1997, 2. DS

Prüfer:		PD. Dr.-Ing.habil. P.-W. Gräber

Namen:				Vornamen:				Matr.-Nr.:

1.)	Aus einem Brunnen, der an einem idealen Fluß liegt (Br(500m, 100m)) wird ein konstanter Volumenstrom von 25 l/s gefördert. Der Brunnen hat einen Radius von r0 = 0,35 m. Der Grundwasserleiter ist durch folgende Parameter gekennzeichnet: hn = 15 m, M = 17 m, k = 1 10-3 m/s, S0 = 0,0002, n0 = 0,25.

Hinweis:	Arbeiten Sie solang wie möglich mit allgemeinen Formelzeichen.

- Berechnen Sie den stationären Endzustand (Anteil der zeitlichen Funktionalität soll kleiner als 0.001 sein) für den Punkt (P(600m, 200m)) und

- den Zeitpunkt, ab wann mit ihm zu rechnen ist.

2.)Gegeben sind die folgende Meßwerte (Absenkung) eines Pumpversuches mit einer Förderleistung von 10 l/s.

| t/min | s/cm | t/min | s/cm | t/min | s/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 14 | 24,4 | 28 | 43,0 |
| 4 | 1,6 | 16 | 28,4 | 32 | 45,4 |
| 6 | 5,4 | 18 | 31,9 | 40 | 48,1 |
| 8 | 10,2 | 20 | 34,9 | 50 | 49,5 |
| 10 | 15,2 | 22 | 37,5 | 60 | 50,0 |
| 12 | 20,0 | 24 | 39,7 | 70 | 50,0 |

a.)	Bestimmen Sie die Übergangsfunktion und deren Parameter.

- Überprüfen Sie die Güte des gefundenen Modells für die Punkte t = 4 min, 14 min und 32 min.

- Schätzen Sie den Einfluß der Größe von Zeitkonstanten auf die Güte des Modells ab.

3.)	In einer Flußniederung soll mittels eines Deichbauwerkes das Poldergebiet vor Hochwasser geschützt werden. (entsprechend vereinfachtem Schema)

a.)	Entwickeln Sie ein einfaches diskretisiertes Schema zur Abschätzung der Grundwasserströmungsprozesse.

b.)	Ermitteln Sie die Zeit, nach welcher sich ein stationäres Strömungsregime eingestellt hat, wenn das Hochwasser über lange Zeit 5 m über normal steht.

- Wieviel Wasser fließt pro Meter Deichlänge in das Poldergebiet.

Deich:	k = 10-4 m/s, n0 = 0,15, S0 = 0,002;

Dichtungsmaterial k = 10-5 m/s; n0 = 0,05; S0 = 0,001

Dichtung

Kerndichtung

HW

5 m

5,5 m

10 m

1,5 m

10 m

1 m

- Hier liegen ungespannte Strömungsverhältnisse in dem Gebiet vor. Der Fluß wird in der Theis’schen Brunnenformel durch eine Spieglung des Förderbrunnens an der Lage des Flusses in einen Infiltrationsbrunnen berücksichtigt. Da der Fluß als ideal angesehen wird, muß keine Verschiebung um Zusatzlängen berechnet werden. Da die Superposition nur bei linearen Systemen angewendet werden darf, muß hier mit der Potentialdifferenz Z gerechnet werden.

Entsprechend der Theis’schen Brunnenformel gilt:

Zr,t=V·4⋅p⋅k⋅Wsmits=r2⋅S4⋅T⋅t

Durch die Anordnung des Spiegelbrunnens und der Superposition erhält man:

ZP,t=14⋅p⋅k⋅V·⋅Wsr+−V·⋅Wsρmitsr=r2⋅S4⋅T⋅tundsρ=ρ2⋅S4⋅T⋅t

wobei r der Abstand zwischen Förderbrunnen und dem Punkt P, r der zwischen Spiegelbrunnen und Punkt P ist.

a.)

Beachtet man die Näherung der Funktion W(s) für sehr große Zeiten durch die Logarithmus Funktion, so erhält man:

ZP,t⇒¥=V·4⋅p⋅k−ln1,78⋅r2⋅S4⋅T⋅t+ln1,78⋅ρ2⋅S4⋅T⋅t

nach den Logarithmengesetzen

lnx−lny=lnxy

ergibt sich:

ZP,t⇒¥=V·4⋅p⋅k⋅2lnρr=V·2⋅p⋅k⋅lnρrZP,t⇒¥=0,025m3s2⋅p⋅10−3ms⋅ln11002+10021002+1002=0,025m3s2⋅p⋅10−3ms⋅ln1104,5141,42=0,025m3s⋅2,0552⋅p⋅10−3ms=8,18m2

aus der Beziehung für ungespannte Grundwasserverhältnisse folgt die Absenkung mit:

s=hn−hn2−Zr,tsP,t⇒¥=15m−225m2−8,18m2=0,28m

b.)

Hier geht man wieder von der Potentialgleichung aus ersetzt aber nicht W(s) nur durch das logarithmische Glied der Reihenentwicklung, sondern berücksichtigt auch noch das zweite Glied, das lineare Glied s. Die Glieder höherer Ordnung können vernachlässigt werden, da s in der Nähe des stationären Zustandes auf alle Fälle wesentlich kleiner als eins ist (s << 1).

Die Potentialgleichung lautet dann:

ZP,t=14⋅p⋅k⋅V·⋅Wsr+−V·⋅Wsρmitsr=r2⋅S4⋅T⋅tundsρ=ρ2⋅S4⋅T⋅t

ZP,t=V·4⋅p⋅k−ln1,78⋅r2⋅S4⋅T⋅t+r2⋅S4⋅T⋅t+ln1,78⋅ρ2⋅S4⋅T⋅t−ρ2⋅S4⋅T⋅tZP,t=V·4⋅p⋅klnρ2r2+r2⋅S4⋅T⋅t−ρ2⋅S4⋅T⋅t=V·4⋅p⋅klnρ2r2+S4⋅T⋅tr2−ρ2

An dieser Gleichung sieht man, daß eine Zeitabhängigkeit nur im zweiten Summand auftritt.

Laut Aufgabenstellung soll diese Funktionalität proportional um ein Tausendstel kleiner sein als der zeitunabhängige Teil. Aus diesem Grund muß gelten:

lnρ2r2⋅0,001³S4⋅T⋅tr2−ρ2aufgelstnacht:t³S4⋅T⋅lnρ2r2⋅0,001r2−ρ2unterBeachtung,daûρ>rgilt:t³S8⋅T⋅lnρr⋅0,001ρ2−r2t³0,258⋅15m⋅0,001ms⋅2,055⋅0,0011220000−20000=0,25⋅12000008⋅15m⋅0,001ms⋅2,055⋅0,001=t³1216545012s»38,5a

Beachtet man das Ergebnis von Aufgabe a.) (s = 28 cm), so ist die Forderung nach einer minimalen Änderung von 0,001 übertrieben. Läßt man eine Änderung von 1% zu, so ist dieser Zustand bereits nach ca. 3,85 a = 2 a und 10 mon. erreicht. In den folgenden 35 a würde sich der Grundwasserspiegel nur um 0,5 cm verringern.

2.)

Die Meßwerte als Diagramm dargestellt ergibt folgendes Bild:

In dieser Darstellung läßt sich erkennen, daß es sich um ein Übertragungsverhalten zweiter Ordnung handelt, da eine Wendetangente existiert. Zusätzlich zeigt dieser Prozeß ein Laufzeitverhalten. Zur Einordnung dieses Modells in die Typklasse muß die Größenordnung von sW und tu untersucht werden.

sWs¥=10cm50cm=0,2≤0,264tus¥=4,6cm50cm=0,092≤0,104

Damit handelt es sich um ein Übertragungsverhalten mit zwei ungleichen Zeitkonstanten, d.h. um den Modelltyp I

xa=xe⋅K⋅(1−e−tT1)⋅(1−e−tT2)oderspeziell:sP,t=V·⋅K⋅(1−e−tT1)⋅(1−e−tT2)

Berücksichtigt man noch die Laufzeit TL, dann erhält man:

xa=xe⋅K⋅(1−e−t−TLT1)⋅(1−e−t−TLT2)oderspeziell:frt³TL

Bzw. als Übertragungsfunktion:

G(p)=K⋅ep⋅TL1+pT11+pT2

Die Parameter T1 und T2 sowie K und TL lassen sich aus charakteristischen Punkten des Diagramms ablesen und mittels Tabelle II berechnen.

smax = 50 cm

0,7*smax = 35 cm

t0,7 = 18 min    (unter Beachtung der Laufzeit)

t0,7/4 =  4,5 min

s(t 0,7/4) = 6,3 cm

Für die Zeitkonstanten gelten folgende Bedingungen:

t0,7=1,2⋅T1+T2bzw.T1=t0,71,2⋅1+T2T1

Für die Bestimmung des Verhältnisses Zeitkonstanten kann Tabelle V verwendet werden. Da findet man,

s(t074)s¥=6,3cm50cm=0,126dazugehrtfolgendesVerhltnis:T2T1=0,6

Damit ergibt sich:

T1=t0,71,2⋅1+T2T1=18min1,2⋅1+0,6=9,3minundT2=0,6⋅T1=5,6min

Die Konstante K ergibt sich wie gewohnt aus:

K=st⇒¥V·=50cm10ls=0,5ms0,01m3=50sm2Beachte,daûmeistdasProduktV·⋅K=st⇒¥bentigtwird

Damit lautet die Gleichung:

sP,t=V·⋅K⋅1−e−t−TLT1⋅1−e−t−TLT2frt³TL=2min

b.)

Die Lösung des Teiles b.) erhält man, wenn in das Ergebnis von a.) die Werte t = 4 min, 14 min und 32 min eingesetzt werden.

sP,t=st⇒¥⋅1−e−t−2min9,3min⋅1−e−t−2min5,6minfrt³TL=2minsP,t=st⇒¥⋅1−e−4min−2min9,3min⋅1−e−4min−2min5,6min=2,9cmgemessen:1,6cmsP,t=st⇒¥⋅1−e−14min−2min9,3min⋅1−e−14min−2min5,6min=32cm24,4cmsP,t=st⇒¥⋅1−e−32min−2min9,3min⋅1−e−32min−2min5,6min=48,9cm50,0cm

Die Abweichungen entstehen durch ungenaues Ablesen bei der Bestimmung der charakteristischen Punkte für Bestimmung der Modellparameter sowie durch die Annäherung der Meßkurve durch das vorgeschlagene Modell, Verzögerungsglied zweiter Ordnung mit Laufzeit.

c.)

Den Einfluß der Zeitkonstanten erkennt man schnell, wenn für die Zeitkonstanten ein parr extreme Werte benutzt werden. Ausführlich läßt sich dies natürlich mit einer maschinellen Berechnung überprüfen. Pauschal läßt sich feststellen, daß im Anfangsbereich ( für kleine Zeiten) vor allem das Verhältnis der zwischen den Zeitkonstanten maßgebend ist. Dem gegenüber der obere Kurvenverlauf durch die Summe der Zeitkonstanten bestimmt wird. Allgemein gilt je größer die Zeitkonstanten sind, desto flacher verlaufen die Kurven und desto später tritt der stationäre Zustand ein.

Daraus kann man überschlägig abschätzen, daß man bei einer besseren Kurvenanpassung in der Nähe des stationären Zustandes die Zeitkonstante T1 verändern muß. Während dessen eine bessere Anpassung des Anfangszustandes durch eine Veränderung von T2 erzielt werden kann.

In diesem Bild sind die Meßwerte (Reihe 1) und die mittels des Modells ermittelten Werte (Reihe 2, T1=9,3 min, T2=5,6 min; Reihe 3, T1=10 min, T2=10 min) dargestellt.

3.)

Dichtung

HW

5 m

5,5 m

10 m

1,5 m

10 m

1 m

Kerndichtung

a.)

Ein einfaches Diskretisierungsschema für die Untersuchung zur Durchströmung des Deiches enthält für jedes Element mindestens einen Strömungswiderstand (hydraulischen Leitwert).

Z0

Z1

Z2

Z3

Z4

G4

G3

G2

G1

Für den stationären Fall genügt die Betrachtung der Leitwerte, da in diesem Zeitabschnitt die vom Fluß in und durch den Deich strömende Wassermenge zeitlich konstant ist. Somit treten keine Be- oder Entwässerungseffekte auf.

Für die Berechnung dieser Kette gelten folgende Gleichungen:

z0 und z4 wirken als Randbedingungen, d.h. deren Werte sind unabhängig vom Strömungszustand innerhalb des Deiches.

zR0 = 5 m; zR4 = 0 m

Die Leitwerte berechnen sich wie folgt:

Gn=kn⋅zRn⋅bln

Da die Werte pro Meter Deichlänge zu berechnen sind, wird b = 1 m gesetzt.

zRn ist zu Beginn der Rechnung nicht bekannt. Deshalb muß mit einem fiktiven Mittelwert bei der T-Wert-Bestimmung gerechnet werden. Dieser ergibt sich günstiger weise aus dem arithmetischen Mittel zwischen den beiden Randbedingungen.

zRn(1)=zR0+zR42=2,5m

Damit:

G1(1)=k1⋅zR1⋅bl1=10−5ms⋅2,5m⋅1m1m=2,5⋅10−5m2sG2(1)=k2⋅zR2⋅bl2=10−4ms⋅2,5m⋅1m10m=2,5⋅10−5m2sG3(1)=k3⋅zR3⋅bl3=10−5ms⋅2,5m⋅1m1,5m=1,7⋅10−5m2sG4(1)=k4⋅zR4⋅bl4=10−4ms⋅2,5m⋅1m10m=2,5⋅10−5m2s

Generell gilt:

Rn=1Gn

Die Gesamtwassermenge q, die pro Meter Deichlänge während des stationären Zustandes in den Polder fließt ergibt sich:

zR3=zR4+R4⋅q=R4⋅qzR2=zR3+R3⋅q=R4⋅q+R3⋅qzR1=zR2+R2⋅q=R4⋅q+R3⋅q+R2⋅qzR0=zR1+R1⋅q=R4⋅q+R3⋅q+R2⋅q+R1⋅q=5mq(1)=5mR4+R3+R2+R1=5m4+5,9+4+4⋅10+4sm2=0,028⋅10−3m3s=28ls

Dieser Wert stellt eine erste Näherung dar, da mit geschätzten T-Werten gearbeitet wurde. Setzt man diesen q-Wert in die Gleichungen ein, so erhält man verbesserte zRn(i)-Werte, die auch wieder zu verbesserten q-Werten führen.

zR3(2)=zR4+R4⋅q=R4⋅q=0,028⋅10−3m3s2,5⋅10−5m2s=1,12mzR2(2)=zR3(2)+R3⋅q=R4⋅q+R3⋅q=1,12m+0,028⋅10−3m3s1,7⋅10−5m2s=1,12m+1,64m=2,76mzR1(2)=zR2(2)+R2⋅q=R4⋅q+R3⋅q+R2⋅q=2,76m+0,028⋅10−3m3s2,5⋅10−5m2s=2,76m+1,12m=3,88mzR0(2)=zR1(2)+R1⋅q=R4⋅q+R3⋅q+R2⋅q+R1⋅q=5mq(2)=5mR4(2)+R3(2)+R2(2)+R1(2)=5m17,85+7,6+3+2.25⋅10+4sm2=0,0326⋅10−3m3s=32,6ls