Prüfungsaufgaben

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:	18.07.1996

Zeit:		2. DS, (9.20 Uhr bis 10.50 Uhr)

Ort:		Beyer-Bau, 154 H

Prüfer:		PD Dr. Gräber

Aufgaben:

1.)	Konstruieren und berechnen Sie den Endpunkt eines Schadstoffpartikels nach einem Tag, wenn er vom Punkt x = 0 m; y = 0 m durch eine Konvektion infolge eines Potentialgefälles von Dh = 1 m zwischen den Punkten x = 0 m; y = 0 m und x = 30 m; y = 40 m bei einem k-Wert von k = 5* 10-4 m/s bewegt wird.

2.)	Bei einem Pumpversuch wurden folgende Grundwasserstände gemessen (vgl. Skizze).

Berechnen Sie das Wasserdefizit (Volumen) des Absenkungstrichters, wenn der Grundwasserleiter folgende Kennwerte besitzt.

hn = 16 m, M = 10 m, k = 0.001 m/s, S0 = 0,0001, n0 = 0.20.

Benutzen Sie dazu

a.)	erstens die Methode der numerischen Integration und

b.)	vergleichen Sie zweitens diese Ergebnisse mit dem Wert, den Sie aus der 			analytischen Lösung der Brunnenanströmung ableiten.

c.)	Berechnen Sie mittels der Methode der Übertragungsglieder und dem unter b.) 		gefundenen Wert für V-Punkt die Absenkungskurve für eine Förderleistung von 		0.005 m3/s.

d.)	Stellen Sie für dieses Modell die ersten vier Gleichungen des Faltungsintegrals 		bis zum Beobachtungszeitpunkt von t = 1 d auf.

3.)	Überprüfen Sie mittels der analytischen Lösung der Brunnenanströmung, ob der Mittelpunkt der Baugrube nach einer Zeit von sieben Tagen bei einer Förderleistung von 0,01 m3/s mit einer Sicherheit von 0,5 m entwässert ist.

4.)	In einem Grundwasserleiter soll ein Tunnel (U-Bahn) parallel zu einem Fluß eingebaut werden. Berechnen Sie, zu welchen Grundwasserstandsänderungen für den stationären Fall es durch diesen Einbau kommt. Wählen Sie dazu ein geeignetes grobes Quantisierungsschema.