Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:		09.12.2005

Zeit:		2. und 3. DS (9:20 Uhr bis 12:40 Uhr)

Ort:		Görges-Bau HS 226

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Prüfungs-Nr:						Matrikel-Nr:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel (keine programmierbaren Taschenrechner) geschrieben.

1.)

Die Verbreitung einer Schadstoffwolke im Grundwasserleiter soll durch folgende geometrische Gleichung C=y−x(5x+3) beschrieben werden.

- Skizzieren Sie die Äquipoteniallinien im Bereich von C=0mg/l bis 5mg/l mit einer Schrittweite C =0,5mg/l für die Koordinaten 0m≤x≤3m.

- Berechnen Sie den Konzentrationsgradienten am Punkt P(2,2); bestimmen Sie den Betrag und den Richtungswinkel

- Ist dieses Feld quell- und senkenfrei?

2.)

Bei einem statischen Batch-Versuch (Sorptionsversuche) wird eine Bodenprobe mit einem Volumen VB in einem Becherglas mit Wasser VH20 in Berührung gebracht. Die Schadstoffkonzentration im Boden soll 
CB= 0 mgl-1 betragen, die im Wasser zum Zeitpunkt t=0 CH20t=0=50 mgl-1. In erster Näherung wird sich ein Schadstofftransport aus dem Wasser in den Boden auf Grund der Diffusion einstellen.

- Stellen Sie für den Konzentrationsverlauf im Wasser die Differentialgleichung auf. Das Wasser/Feststoffverhältnis (W/F=1) soll gleich eins sein. Der Diffussionswiderstand RDiff ist gegeben.

- Gegeben:	mqu=50mg, VB=VH2O=1l

- RDiff

- 2 -

. - 2 -

3.)

Für das Zeitverhalten des Grundwasserspiegels in der Nähe eines Flusses soll folgende DGL gelten:

RhydrCdzRdt+zR=hFl, wobei RhydrC eine Zeitkonstante T1 ist und hFl der Flusswasserspiegel sein soll.
RhydrC = 10 d , hFL ändert sich zum Zeitpunkt t = 0 nach einer Sprungfunktion von 10 m auf 11 m.

Der Anfangsgrundwasserstand soll zR t=0 = 10 m sein.

- Lösen Sie die DGL mittels der analytischen Methoden und berechnen Sie den Grundwasserstand für den Zeitpunkt t = 10 d.

- Lösen Sie die DGL mittels der Methode der Laplace-Transformation und berechnen Sie den Grundwasserstand für den Zeitpunkt t = 10 d.	
Lfn(t)=pnF(p)−f(0)pn−1−f'(0)pn−2−⋅⋅⋅⋅−f(n−2)(0)p−f(n−1)(0)

- Lösen Sie die DGL mittels Euler-Verfahrens (mit h = 1 d) und berechnen Sie den Grundwasserstand für den Zeitpunkt t = 10 d.

- Skizzieren Sie den prinzipiellen Zeitverlauf der Grundwasseränderung

4.)

Berechnen Sie die Absenkung in der Baugrube für den Zeitpunkt t = 15 d, wenn im Brunnen 10 d lang ein Volumenstrom von 0,015 m3/s gefördert wird und anschließend die Pumpe abgeschaltet werden.

Gegeben:	ht=0 = 15 m, M = 20 m, k = 0,0005 m/s, S0 = 0,0001m-1, n0 = 0,25	
		B = 20 m, k’ = 0,00001 m/s, M’ = 1 m

Formel:		Δl1D=0,43Δl2=k ⋅D⋅ M'k'

- 3 -

- 3 -

5.)

Berechnen Sie mittels einer eindimensionalen stationären Grabenströmung die Lage der freien Oberfläche in Abhängigkeit von x sowie den Abfluss aus dem Oberwasser und den Zufluss zum Unterwasser. Verwenden Sie dazu drei Quantifizierungslemente. Zu Beginn der Rechnung steht der Grundwasserspiegel bei zR = 7 m. Zum Zeitpunkt t = 0 wird das Unterwasser (linke Seite) auf 3 m abgesenkt.

6.)

Prognostizieren Sie die Schadstoffkonzentration in der Fassung eines Wasserwerkes unter Verwendung des Faltungsintegrals, wenn folgende Messwerte bekannt sind.

| CKontrollpegel in mg/l | 14,5 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 16,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFassung gemessen in mg/l | 8,5 | 10,0 | 11,4 | 14,0 | 14,1 |  |
| CFassung Prognose in mg/l |  |  |  |  |  | ? |
| Zeit / d | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Berechnen Sie für den sechsten Zeitschritt die zu erwartende Konzentration in der Fassung. Benutzen Sie dazu ein System mit einer dreigliedrigen Gewichtsfunktion

Prüfungsteil „Wasserwirtschaftliche Informationsverarbeitung“

(für SG „Abfallwirtsch. und Altlasten“: Bewertung mit Zensur;

für alle anderen SG bei Bewertung mit ≥ 50% plus Anwesenheit laut Liste erfolgt Anerkennung als wahlobligatorische Lehrleistung)

- Im Simulationsprogramm ASM kann man aus dem Verlauf der Äquipotentiallinen auf verschiedene Modelleigenschaften schließen.	
Wie verlaufen diese Linien in der Nähe eines Flusses und wie in der Nähe eines Förderbrunnens? Begründen Sie Ihre Aussage.	
Wie modellieren Sie im ASM eine Grundwasserscheide?

- a) Was müssen Sie im Simulationsprogramm ASM beachten, wenn Sie die zeitliche Änderung des Grundwasserspiegels verfolgen wollen.	
b) Wozu dient der Multiplikationsfaktor für die Zeitschrittlänge innerhalb eines Pump-/Zeitintervalls?

- In eine topografische Karte sind Isohypsenlinien eingezeichnet. Diese haben eine Verbindung zu den hydraulischen Eigenschaften des Flusses.	
Beschreiben Sie die hydraulische Wirkung des Flusses, wenn die Isohypsen und der Fluss einen Winkel von:	
0 Grad, 33 Grad und 90 Grad	
bilden.

- In dem Simulationsprogramm CAE-Grundwasser tritt die Bezeichnung „Spiegelung“ in Menuefenstern auf.	
Nach welchem mathematischen Verfahren arbeitet dieses Programmsystem?	
In welchem Zusammenhang steht hier der Begriff „Spiegelung“?

- Wozu dient das Programmsystem „SURFER“?	
Wozu wird innerhalb dieses Programmsystem das Krigging-Verfahren eingesetzt?

- Was verstehen Sie unter Schleifen im Zusammenhang mit Programmiersprachen?	
Wie werden diese durch die Programmiersprache VisualBasic realisiert?

- Warum benutzt man bei der Entwicklung von Programmen unterschiedliche internen Variablentypen?
Nennen und charakterisieren Sie mindestens drei Typbezeichnungen.

|  Mantis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0E+00 | 0,2194 | 0,0496 | 0,0143 | 0,00378 | 0,00115 | 3,60 10-4 | 1,16 10-4 | 3,77 10-5 | 1,24 10-5 |
| 1,0E-01 | 1,8229 | 1,2227 | 0,9057 | 0,7024 | 0,5598 | 0,4544 | 0,3738 | 0,3106 | 0,2602 |
| 1,0E-02 | 4,0379 | 3,3547 | 2,9591 | 2,6813 | 2,4679 | 2,2953 | 2,1508 | 2,0269 | 1,9187 |
| 1,0E-03 | 6,3315 | 5,6394 | 5,2349 | 4,9482 | 4,7261 | 4,5448 | 4,3916 | 4,2591 | 4,1423 |
| 1,0E-04 | 8,6332 | 7,9402 | 7,5348 | 7,2472 | 7,0242 | 6,8420 | 6,6879 | 6,5545 | 6,4368 |
| 1,0E-05 | 10,9357 | 10,2426 | 9,8371 | 9,5495 | 9,3263 | 9,1440 | 8,9899 | 8,8563 | 8,7386 |
| 1,0E-06 | 13,2383 | 12,5451 | 12,1397 | 11,8520 | 11,6289 | 11,4465 | 11,2924 | 11,1589 | 11,0411 |
| 1,0E-07 | 15,5409 | 14,8477 | 14,4423 | 14,1546 | 13,9314 | 13,7491 | 13,5950 | 13,4614 | 13,3437 |
| 1,0E-08 | 17,8435 | 17,1503 | 16,7449 | 16,4572 | 16,2340 | 16,0517 | 15,8976 | 15,7640 | 15,6462 |
| 1,0E-09 | 20,1460 | 19,4529 | 19,0474 | 18,7598 | 18,5366 | 18,3543 | 18,2001 | 18,0666 | 17,9488 |
| 1,0E-10 | 22,4486 | 21,7555 | 21,3500 | 21,0623 | 20,8392 | 20,6569 | 20,5027 | 20,3692 | 20,2514 |
| 1,0E-11 | 24,7512 | 24,0581 | 23,6526 | 23,3649 | 23,1418 | 22,9595 | 22,8053 | 22,6718 | 22,5540 |
| 1,0E-12 | 27,0538 | 26,3607 | 25,9552 | 25,6675 | 25,4444 | 25,2620 | 25,1079 | 24,9744 | 24,8566 |

Tabelle :	Brunnenfunktion W() für den Wertebereich 9 bis10-12

| Nr. | F(p) | f(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1p | 1 |
| 3 | 1pn | tn−1(n−1)! |
| 4 | 1(p−α)n | tn−1(n−1)!eαt |
| 5 | 1(p−α)(p−β) | eβt−eαtβ−α |
| 6 | p(p−α)(p−β) | βeβt−αeαtβ−α |
| 7 | αp2+α2 | sinαt |
| 8 | αcosβ+psinβp2+α2 | sin(αt+β) |
| 9 | pp2+α2 | cosαt |
| 10 | pcosβ−αsinβp2+α2 | cos(αt+β) |
| 11 | αp2−α2 | sinhαt |
| 12 | pp2−α2 | coshαt |
| 13 | p2+2α2p(p2+4α2) | cos2αt |
| 14 | 2α2p(p2+4α2) | sin2αt |