Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:		17.07.2006

Zeit:		4. DS (13:00 Uhr bis 15:00 Uhr)

Ort:		ABS/03/H

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Prüfungs-Nr:						Matrikel-Nr:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel (keine programmierbaren Taschenrechner) geschrieben.

1.)

Die räumliche Temperaturverteilung entspricht einem Potentialfeld. Folgende Potentialgleichung soll gelten:

T=y−2x+5

- Skizzieren Sie die Äquipoteniallinien im Bereich von T=0oC bis 20oC mit einer Schrittweite T =5 grd für die Koordinaten 0m≤x≤3m.

- Berechnen Sie den Temperaturgradienten am Punkt P(2,2); bestimmen Sie den Betrag und den Richtungswinkel und zeichnen Sie diesen in das Bild nach a) mit ein.

- Ist dieses Feld quell- und senkenfrei?

2.)

Zeichnen Sie für folgendes hydraulische Schema das Blockmodell und stellen Sie die dazugehörige Differentialgleichung für die Änderung des Wasserstandes h(t) auf.

3.)

Für die Schadstoffkonzentration im Grundwasser in einem Grundwasserbeobachtungsrohr (GWBR) soll folgende Differentialgleichung gelten:

T1T2d2Cdt2+(T1+T2)dCdt+C=CQuelle

Dabei sollen T1 und T2 die Transportzeitkonstanten sein und CQuelle die Konzentration am Kontaminationsherd. Berechnen Sie die Konzentration im GWBR nach 10 Tagen, wenn T1=1d und T2=3d sind, sowie die Konzentration CQuelle  ab dem Zeitpunkt t=0 für unendliche Zeit wirkt. Für die Konzentration im GWBR gilt Ct=0=0 und C’t=0=0.

Benutzen Sie dazu:

a) Skizzieren Sie den prinzipiellen Zeitverlauf der Konzentrationsänderung

b) die Methode der Laplace-Transformation und

Lfn(t)=pnF(p)−f(0)pn−1−f'(0)pn−2−...−f(n−2)(0)p−f(n−1)(0)

- 2 -

. - 2 -

4.)

Berechnen Sie die Absenkung in der Baugrube für den Zeitpunkt t = 20 d, wenn im Brunnen ein Volumenstrom von 0,015 m3/s gefördert wird.

Gegeben:	ht=0 = 15 m, M = 20 m, k = 0,0005 m/s, S0 = 0,0001m-1, n0 = 0,25	
		B = 20 m, k’ = 0,00001 m/s, M’ = 1 m

Formel:		Δl1D=0,43Δl2=k ⋅D⋅ M'k'

- unter Verwendung der analytischen Lösung nach Theis

- unter Verwendung der numerischen Lösungsmethoden (FDM). Skizzieren Sie dazu ein entsprechendes Blockmodell und verwenden Sie dabei eine fünfgliedrige Quantisierung.

- Bewerten Sie den Vergleich beider Ergebnisse

5.)

Prognostizieren Sie den Temperaturverlauf in der Fassung eines Wasserwerkes unter Verwendung des Faltungsintegrals, wenn folgende Messwerte bekannt sind.

| TFl [oC] | 16,0 | 17,6 | 18,6 | 14,8 | 12,0 | 13,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFl [oC] | 14,7 | 15,4 | 15,8 | 15,6 | 14,9 |  |
| TFl [oC] |  |  |  |  |  | ? |
| Zeit / d | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |

Berechnen Sie für den sechsten Zeitschritt die zu erwartende Konzentration in der Fassung. Benutzen Sie dazu ein System mit einer dreigliedrigen Gewichtsfunktion

- 3 -

- 3 -

6.)

Berechnen Sie den Wert y für x=1,5 nach folgenden Methoden

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
| yi | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,5 |

a) Polynomansatz yi≈a0+a1xi+a2x2i+a3x3i+a4x4i

b) Lagrange-Interpolation y≈i=0n(x−x0)(x−x1).....(x−xj≠i)...(x−xn−1)(xi−x0)(xi−x1)(xi−x2).....(xi−xi−1)yi

c) Newton-Interpolation	 y≈b0+b1(x−x0)+b2(x−x0)(x−x1)+b3(x−x0)(x−x1)(x−x2)+b4(x−x0)(x−x1)(x−x2)(x−x3)

7.)

Bei einem Pumpversuch mit einer Pumprate von V=0,005m3s−1sind folgende Absenkungen gemessen wurden.

Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion und prognostizieren Sie den Absenkungsverlauf nach 20 min bei einer Pumprate von V=0,01m3s−1

|  Mantis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0E+00 | 0,2194 | 0,0496 | 0,0143 | 0,00378 | 0,00115 | 3,60 10-4 | 1,16 10-4 | 3,77 10-5 | 1,24 10-5 |
| 1,0E-01 | 1,8229 | 1,2227 | 0,9057 | 0,7024 | 0,5598 | 0,4544 | 0,3738 | 0,3106 | 0,2602 |
| 1,0E-02 | 4,0379 | 3,3547 | 2,9591 | 2,6813 | 2,4679 | 2,2953 | 2,1508 | 2,0269 | 1,9187 |
| 1,0E-03 | 6,3315 | 5,6394 | 5,2349 | 4,9482 | 4,7261 | 4,5448 | 4,3916 | 4,2591 | 4,1423 |
| 1,0E-04 | 8,6332 | 7,9402 | 7,5348 | 7,2472 | 7,0242 | 6,8420 | 6,6879 | 6,5545 | 6,4368 |
| 1,0E-05 | 10,9357 | 10,2426 | 9,8371 | 9,5495 | 9,3263 | 9,1440 | 8,9899 | 8,8563 | 8,7386 |
| 1,0E-06 | 13,2383 | 12,5451 | 12,1397 | 11,8520 | 11,6289 | 11,4465 | 11,2924 | 11,1589 | 11,0411 |
| 1,0E-07 | 15,5409 | 14,8477 | 14,4423 | 14,1546 | 13,9314 | 13,7491 | 13,5950 | 13,4614 | 13,3437 |
| 1,0E-08 | 17,8435 | 17,1503 | 16,7449 | 16,4572 | 16,2340 | 16,0517 | 15,8976 | 15,7640 | 15,6462 |
| 1,0E-09 | 20,1460 | 19,4529 | 19,0474 | 18,7598 | 18,5366 | 18,3543 | 18,2001 | 18,0666 | 17,9488 |
| 1,0E-10 | 22,4486 | 21,7555 | 21,3500 | 21,0623 | 20,8392 | 20,6569 | 20,5027 | 20,3692 | 20,2514 |
| 1,0E-11 | 24,7512 | 24,0581 | 23,6526 | 23,3649 | 23,1418 | 22,9595 | 22,8053 | 22,6718 | 22,5540 |
| 1,0E-12 | 27,0538 | 26,3607 | 25,9552 | 25,6675 | 25,4444 | 25,2620 | 25,1079 | 24,9744 | 24,8566 |

Tabelle :	Brunnenfunktion W() für den Wertebereich 9 bis10-12

| Nr. | F(p) | f(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1p | 1 |
| 3 | 1pn | tn−1(n−1)! |
| 4 | 1(p−α)n | tn−1(n−1)!eαt |
| 5 | 1(p−α)(p−β) | eβt−eαtβ−α |
| 6 | p(p−α)(p−β) | βeβt−αeαtβ−α |
| 7 | αp2+α2 | sinαt |
| 8 | αcosβ+psinβp2+α2 | sin(αt+β) |
| 9 | pp2+α2 | cosαt |
| 10 | pcosβ−αsinβp2+α2 | cos(αt+β) |
| 11 | αp2−α2 | sinhαt |
| 12 | pp2−α2 | coshαt |
| 13 | p2+2α2p(p2+4α2) | cos2αt |
| 14 | 2α2p(p2+4α2) | sin2αt |