Prüfung

„Wasserwirtschaftliche Systemanalyse“

Datum:	23.07.2000

Zeit:		2. und 3. DS (09:20 Uhr bis 12:30 Uhr)

Ort:		Beyer-Bau 118

Prüfer:		Prof. Dr. Gräber

Name:							Vorname:

Matrikel-Nr.						Planungsgruppe:

Die Klausur wird ohne Unterlagen oder sonstige Hilfsmittel geschrieben.

1.)

Ein Grundwasserleiter ist auf Grund zu starker Entnahme überproportinal entwässert.

Berechnen Sie mittels der Theis'schen Brunnengleichung den Infiltrationsvolumenstrom, den Sie einspeisen müssen, damit am Punkt P(x,y) nach 24 Stunden der Wasserstand hsoll = 15 m erreicht ist.

ht=0 = 10 m, M = 10 m, k = 0,0001, S0 = 0,0001, n0 = 25

- 2 -

- 2 -

2.)

Für einen unendlich ausgedehnten Grundwasserleiter ergibt sich nach einer Zeit von 120 min im vertikalem Querschnitt folgender Verlauf der freien Grundwasseroberfläche in Abhängigkeit von der Entfernung zum Brunnen.

Es gelten folgende hydraulischen Bedingungen:

ht=0 = 16 m, M = 20 m; k = 0,0001 m/s; S0 = 0,0001; n0 = 0,25; V= 0,01 m3/s

- Ermitteln Sie zu diesem Prozess die Übergangsfunktion, die Gewichtsfunktion und die Übertragungsfunktion mit den entsprechenden Parametern. Die Eingangsfunktion wird als Sprungsignal angenähert (exakter Weise liegt ein Dirac-Impuls vor).

- Welche Absenkung wäre zu erwarten, wenn dieser Brunnen mit einer Leistung von V= 0,005 m3/s betrieben wurde?

- Berechnen Sie mittels der Methode der Numerischen Integration das Wasservolumen, welches in der Zeit 120 min aus dem Grundwasserleiter aus dem Gebiet mit einem Radius von 17 m abgepumpt wurde.

- Wie würden Sie das Problem lösen, wenn als Eingangsfunktion der Dirac-Impuls verwendet wird?

- 3 -

- 3 -

3.)

Für die Wasserstandsreglung eines Bewässerungsgrabens wird eine Schwimmerreglung eingesetzt.

Stellen Sie die Differentialgleichungen auf, mit denen der Wasserstand H berechnet werden kann. Die Fläche des Behälters beträgt A. Der Volumenstrom Q ist abhängig vom Wasserstand H: Q = K Qmax (Hmax - H)

4.)

Es ist folgende Differentialgleichung gegeben:

dh/dt + k h = g

mit h t=0 = 0

Lösen Sie die Differentialgleichung mittels der Methode

- der Algebra

- der Laplace-Transformation.

5.)

Prognostizieren Sie den Hochwasserstand eines Flusses mittels des Faltungsintegrales, wenn folgende Messwerte vorliegen.

| H - Pegel Pirna in m | 3,80 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,00 | 3,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H - Pegel Dresden in m | 5,00 | 5,10 | 5,60 | 6,00 | 5,90 | ? |
| Zeit / h | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Berechnen Sie für den sechsten Zeitschritt den zu erwartenden Wasserstand am Pegel Dresden. Benutzen Sie dazu ein System mit einer dreigliedrigen Gewichtsfunktion