Interpolationsverfahren

- Für die Funktion der Normalverteilung y(x)=e−x222π, die auszugsweise tabelliert ist:

| x | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y | 0,2420 | 0,1942 | 0,1497 | 0,1109 | 0,0790 | 0,0540 |

wird der Wert y (x) für x = 1,5 gesucht.

- Interpolieren Sie die Funktion y=x für die Werte x = 1,03 und x = 1,26 an Hand der Tabelle:

| x | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y=x | 1,00000 | 1,02470 | 1,04881 | 1,07238 | 1,09544 | 1,11803 | 1,14017 |

- Durch die drei Stützpunkte (1;-2); (2; 3); (3; 1) ist eine ganze rationale Funktion möglichst niedrigen Grades zu legen.
Wie ändert sich diese Interpolationsfunktion, wenn man auch noch den Stützpunkt (4; 4) dazunimmt?

Interpolieren Sie oben stehende Aufgaben mittels der Verfahren:

- analytische Potenzfunktion

- LAGRANGEsche Interpolationsformel

- NEWTONsche Interpolationsformel

- Spline-Funktion

- Konstruieren Sie aus den Messwerten für die Grundwasserstände (GWBR-Daten.xls) den Verlauf der Äquipotenziallinien (Isohypsen für die Werte zwischen 95m üNN und 115m üNN im Abstand von 0,5 m) in 2D- und 3D-Darstellung nach folgenden Verfahren :

- manuell mittels hydrologischer Dreiecke

- mittels des Programmsystem SURFER unter Verwendung der Methoden

  - Triangulation

  - Inverse Distance

  - Nearest Neighbor

  - Kriging

Stellen Sie den Verlauf der Grundwasseroberfläche im Zusammenhang mit Geländeoberfläche dar. 
Wo kommt es zur Überflutung des Geländes, wenn der Grundwasserstand um 2m steigt?